轧皮多用机参数

用途：专业制作各种不同规格网状皮片的植皮手术器械。

1、机器组成：植皮制网机由制网机体、辊轴、比例扩张切割刀组、梳状压板、手柄及皮片载板组成。

2、功能规格：可制作出1:1到6:1以至更大的网状皮片。

3、可处理皮片规格：宽度－大于110mm，最宽可达150mm、长度-不限、厚度－不限。宽度支持定制。

☆4、功能实现方式：可调节式比例扩张切割刀组，在同一刀具上可调节制作不同比例网状皮片，无需更换刀具或选择不同比例的皮片载板,简单方便。

5、机器操作方式：手动

6、主机安全防护： 主机按压手柄安全保护挡柱，避免操作时划伤。

☆ 7、机器材质：主机采用航空镁铝材质制成，重量轻，表面钛合金涂层，生物相容性好，耐腐蚀，无需特殊保养。

8、刀具材质：刀具采用优质进口钢材制作，刀片硬度值≥85HRC，锋利耐用、不易变钝，不生锈，无需特殊保养；

☆ 9、梳状压板设计，可避免皮肤附着于滚刀上，切割锐利，网格纹理清晰，均匀无碎屑，扩皮效果精准可靠。

☆10、维护保养： 非模辊刀具设计，使用寿命更长；如有损坏，可更换单片刀片（免费更换5-10片），无需更换整把刀具，维护费用极低；整机无需润滑，保养维护容易。

11、消毒方式：整机和皮片载板均可采用高温高压、低温等离子等消毒方式。