中频电疗仪

一、技术参数：

- 输出通道：4路输出通道，可同步或异步工作。

2、处方数量：预设99个专家治疗处方，存贮在系统中，在治疗过程中使患者有多次的推、拿、按、敲、拨、振颤、抖动等多种脉冲动作的全过程感受。

3、该机输出的由低频调制的中频电流，频率高、电阻小、作用深，疗效好。既有低频电的特征，又有中频电疗的治疗机理。

4、调制波形：具有正弦波、方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、等幅波。

5、调制频率：低频调制频率范围：0～150Hz，中频载波范围：1kHz～10kHz。

6、调节幅度：幅度为0%和100%。

7、输出限制：在500Ω负载下，输出电流不大于80mA（r.m.s）。

8、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%。

9、输入功率：100VA 。

10、运行模式：连续运行。

11、电源： a.c.220V，50Hz。

二、配置清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 导电硅胶粘贴电极片 40mm×40mm | 对 | 20 |
| 3 | 导电硅胶粘贴电极片 45mm×60mm | 对 | 20 |
| 4 | 导电硅胶粘贴电极片 60mm×90mm | 对 | 20 |
| 5 | 电源线 | 条 | 1 |
| 6 | 输出线 | 条 | 4 |
| 7 | 保修卡 | 张 | 1 |
| 8 | 中频电疗仪说明书 | 本 | 1 |
| 9 | 中频电疗仪简单操作说明 | 张 | 1 |
| 10 | 合格证 | 张 | 1 |
| 11 | 延时保险丝T2AL250V | 个 | 2 |